| Организация | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Предприятие ООО «СтройТех» Цех № 5 | Директор ООО «СтройТех» С.М. Заливалов |
|  | (руководитель или лицо, ответственное за пожарную безопасность, должность, Ф. И. О.) |

Заливалов

(подпись)

| « | 13 | » | октября | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому)  начальнику участка № 5 Ивану Сергеевичу Попову.

(должность руководителя работ,

ответственного за проведение работ, Ф. И. О., дата)

2. На выполнение работ  демонтаж и монтаж металлоконструкций, электросварочные работы.

(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ  ООО «Торговый дом» по адресу г. Москва, ул. Вавилова, д. 69, цокольный этаж.

(отделение, участок, установка,

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

| № п/п | Ф. И. О. исполнителей | Выполняема функция | Квалификация (разряд) | С условиями работы ознакомлен, инструктаж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | получил, подпись, дата | провел, подпись, дата |
| 1 | А.К. Савинов | Исполнитель | Сварщик 4 разряда | Савинов, 13 октября 2017 г. | Попов, 13 октября 2017 г. |
| 2 | И.С. Кузнецов | Исполнитель | Сварщик 2 разряда | Кузнецов 13 октября 2017 г. | Попов, 13 октября 2017 г. |
| 3 | А.А. Бекетов | Наблюдающий | Слесарь-ремонтник | Бекетов 13 октября 2017 г. | Попов, 13 октября 2017 г. |

5. Планируемое время проведения работ:

| Начало | 9:00 |  | время | 13 октября 2017 г. | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание |  | 12:30 | время | 13 октября 2017 г. | дата |

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ:
очистить место проведения огневых работ от горючих и легковоспламеняющихся материалов; защитить от попадания искр строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку стен, а также части оборудования;

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

закрыть негорючими материалами вентиляционные, монтажные, технологические проемы в смежные помещения для предотвращения попадания в них раскаленных частиц металла;

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

обозначить границы опасной зоны предупредительными знаками и надписями; обеспечить первичными средствами пожаротушения.

7. Наряд-допуск выдал  главный инженер ООО «СтройТех» О.К. Васильев,

(должность и Ф. И. О. лица, выдавшего наряд-допуск,

Васильев, 13 октября 2017 г.

подпись, дата)

Наряд-допуск получен  Попов, 13 октября 2017 г.

(подпись руководителя работ, дата)

| Согласовано | специалист по охране труда |
| --- | --- |
| со службами объекта, | (название службы, должность и Ф. И. О. |
| на котором будут | ООО «Торговый дом» А.В. Самойлов |
| производиться огневые работы: | ответственного лица, подпись, дата) |

8. Место проведения работ подготовлено:

| Руководитель работ | Попов | И.С. Попов | 8:40, 13 октября 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата, время) |  |  |

Возможность производства работ согласована (в соответствии с пунктом 7)

| Самойлов | А.В. Самойлов | 8:45, 13 октября 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| (подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время) |  |  |

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе |  |  | Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата, время | подпись руководителя работ | подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа (в соответствии с пунктом 7) | дата, время | подпись руководителя работ |
| 9:10, 13 октября 2017 г. | Попов | Самойлов | 12:40, 13 октября 2017 г. | Попов |

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

–

(название службы, должность ответственного,

| Ф. И. О., подпись, дата) |  |  |
| --- | --- | --- |

11. Изменение состава бригады исполнителей

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф. И. О. | с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | квалификация, разряд | выполняемая функция | дата, время | Ф. И. О. | дата, время | выполняемая функция |  |
| – |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

| Попов | И.С. Попов | 13:00, 13 октября 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| (руководитель работ, подпись, дата, время) |  |  |

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

| Самойлов | А.В. Самойлов | 13:10, 13 октября 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Ф. И. О., подпись, дата, время) |  |  |